Biyoatıklardan Aktif Karbon Üretimi ve Metal Adsorpsiyonu

Cemal MERCAN

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,Erzurum

e-posta: cemalmercan@hotmail.com.tr

ÖZET

Adsorpsiyon prosesleri, arıtım işlemleri, saflaştırma gibi birçok kullanım alanı bulunan aktif karbonun düşük maliyet amacıyla biyoatıklardan elde edilmesi, aynı zamanda ham maddede dışa bağımlılığını da azaltacağından, oldukça önemli bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Meyve çekirdekleri ve kuruyemiş kabuklarından, yüksek sıcaklıkta ve kimyasal maddeler kullanılarak oldukça geniş yüzey alanına sahip gözenekli yapılar kazanılması esastır. Aktif karbonun hazırlanması temel olarak üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlar ; önişlem basamağı, aktivasyon ve karakterizasyondur. Sonuç olarak, fosforik asit kullanılacak ve gözenekli yapıların oluşması sağlanarak metal adsorpsiyonu gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aktif karbon, Biyoatık, Metal adsorpsiyonu

GİRİŞ

Aktif karbon, karbon içeren maddelerden yapılabilir. İçerik olarak % 87-97 karbondan oluşur. Bunun yanı sıra hidrojen, kükürt, oksijen ve azot muhteva edebilir. Bunun yanında üretim sırasında kullanılan hammadde ve kimyasal içeriğine bağlı olarak farklı elementler de içerebilir. Çevre sorunlarının gün geçtikçe artması sebebiyle arıtma işlemleri önemli ölçüde gerekliliğini arttırmaktadır. Atıksu arıtımında önemli ölçüde rol oynayan ve etkin bir yöntem olan adsorpsiyon tekniği, sularda kirlilik yapıcı maddelerin, bir katı yüzeyine tutundurulması ile uzaklaştırılabilmesine olanak sağlamaktadır. Adsorplayıcı olarak çoğu zaman yüksek yüzey alanına sahip ve düşük maliyetli katı maddeler tercih edilmektedir. Aktif karbonun birçok madde için adsorplayıcı özelliğinin olması ve yüksek yüzey alanlı gözenekli yapısı, aktif karbonun arıtım prosesleri için ideal bir madde olarak kullanılmasını sağlamıştır.

Aktif karbon sadece su arıtım işlemlerinde değil, bunun yanında farklı proseslerde birçok alanda etkin madde olarak kullanılabilmektedir. Örneğin gaz maskelerinde, saflaştırma işlemlerinde, gıda sanayisinde, savunma sanayisinde ve bazı tıbbi amaçlarla da kullanılabilmektedir. Bu da aktif karbonun önemini oldukça arttırmaktadır.

Aktif karbon temel olarak üç türde üretilebilmektedir. Bunlar; PAC (Toz aktif karbon), GAC (Granüler aktif karbon) ve Pellet Aktif Karbondur.

Toz Aktif Karbon: Daha yoğun oranda 0.18 mm’den daha küçük boyutlardaki öğütme işlemine tabi tutulmuş aktif karbonlardır. Renk giderme işlemlerinde kullanılır.

Granüler Aktif Karbon: 0.2-5 mm boyut aralığına sahip düzensiz şekillerdeki aktif karbonlardır. Sıvı ve gaz fazı uygulamalarında kullanılır.

Pellet Aktif Karbon: Basınçla sıkıştırılmak suretiyle 0.2-5 mm çapına sahip silindirik yapıdaki aktif karbon türüdür. Yüksek mekanik dayanıklılığına sahip olması ve düşük toz içerğinden dolayı başlıca gaz fazı uygulamalarında kullanılır.

ÖN İŞLEM

Hammadde gerek görülen durumlarda gerek asit çözeltisiyle, gerek çözücülerle veya sadece saf su yardımı ile yıkamak suretiyle aktivasyon işlemini etkilemesini istemediğimiz safsızlıklardan arındırılır. Yıkama işlemini takiben nemin giderilmesi amacıyla kurutma işlemine tabi tutulan hammaddemiz önişlemlerden biri olan boyutlandırma işlemi yapılmak üzere öğütücüden geçirilir. Bu işlem kullanım amacımıza göre istediğimiz boyutta ve gözenek yapısına sahip aktif karbon üretebilmemiz için şarttır. Hammaddenin tanecik boyutunun, ürettiğimiz aktif karbonun gözenek yapısı ve yüzey alanı üzerine önemli ölçüde etkisi vardır.

AKTİVASYON

Fiziksel aktivasyon ve kimyasal aktivasyon olmak üzere iki türde yapılabilir. Fiziksel aktivasyon, karbonizasyon ve aktivasyon olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Karbonizasyon, uçucu madde ve nemin giderilmesi işlemidir. Ana gözenek yapısının oluştuğu basamaktır. Bu işlem inert ortamda yapılmalıdır. Bir fırın içerisinde kapaklı ve yeterli debide azot geçişine olanak sağlayan çelik reaktör içerisine konulan porselen krozelerde gerçekleşmektedir.

Aktivasyon işleminde ise karbonizasyon sırasında oluşmuş gözeneklerin sayısında ve boyutlarında artış sağlanır. Gözeneklerin yapısı ve boyut dağılımı karbonizasyona ve hammaddenin türüne göre değişiklik gösterebilir. Kimyasal aktivasyon ise, kimyasal aktifleştirici bir madde yardımıyla hammaddenin belirlenen sıcaklıkta bozundurulması olarak tanımlanabilir. Bu proseste en yaygın kullanılan kimyasal aktifleştiriciler; çinko klorür, fosforik asit ve potasyum hidroksittir.

KARAKTERİZASYON

Yüzey Alanı: Aktif karbonun birim kütle başına düşen alanı olarak tanımlanabilir ve BET yöntemine göre belirlenir.

Yüzey Fonksiyonel Grupların FTIR ile Belirlenmesi: Orijinal ve aktive edilmiş numunelerin sahip oldukları fonksiyonel grupların ve bu süreçte uğradıkları değişimlerin saptanması amacıyla yapılır.

Gözenek Yapısının İncelenmesi: SEM yöntemi ile yapılır. Aktivasyon öncesi ve sonrası numunelerinin gözenek yapılarındaki değişimlerin belirlenmesi amacıyla yapılan bir incelemedir.

pH: Aktif karbonun pH’sı değişiklik göstermekle birlikte su arıtım işlemlerinde kullanılmak üzere üretilen aktif karbonlar için pH genellikle nötrdür.

AKTİF KARBON ÜRETİMİNDE KULLANILAN PARAMETRELER

Aktif karbon üretiminde kullanılacak parametreler; pH, aktivasyon sıcaklığı, aktivasyon süresi, aktivasyon çözeltisi derişimi, ve karıştırma süresi ve hızıdır. Bu parametlerin biri haricindekileri sabitleyerek sadece ilgili değeri değiştirmek suretiyle optimum şartının her bir değer için ayrı ayrı belirlenmesi, ilgili değerin diğer parametreler üzerine olan etkisini gösteremeyeceğinden, bütün değerlerin birden değiştirilerek hepsinin birbiri üzerine etkisinin daha net görülerek optimum şartlarının belirlenmesi daha doğru sonuçlar verecektir. Bunun için TAGUCHI metodu oldukça uygun bir sistem olarak kullanılmaktadır.

ADSORPSİYON

Adsorpsiyon belirli iki faz arasındaki yüzeyde bir maddenin konsantrasyonundaki artış olarak ifade edilebilen bir yüzey olayıdır. Adsorpsiyon fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon olarak ikiye arılır. Bu ayrımın sebebi, adsorbe edilen maddenin yüzeyde tutunmasını sağlayan kuvvetlerin farklı olmasıdır.

Fiziksel Adsorpsiyon: Moleküller arası çekim kuvvetlerinin oluşturduğu kendiliğinden gerçekleşen bir yüzey olayıdır. Adsorplanan madde ve katı molekküleri arasında gerçekleşir.

Kimyasal Adsorpsiyon: Molekülleirn yüzeye kimyasal bağ ile tutunması şeklinde gerçekleşen adsorpsiyon çeşididir.

Aktif karbon, çok geniş bir yüzey alanına sahip olması ve birçok maddenin adsorpsiyonuna izin vermesi sebebiyle oldukça önemli bir hale gelmiştir.

LİTERATÜR

Hammaddelerdeki nemi uzaklaştırmak için 100 °C ’de 48 saat bir önısıtma, sonra da 800°C ‘de 15 dk. Piroliz işlemi yapılmıştır.

Çizelge 1. Kullanılan materyallere göre literatür verileri [1]

| Materyal | Yüzey Alanı |
| --- | --- |
| Ceviz kabuğu | 941 m2/g |
| Fındık kabuğu | 786 m2/g |
| Kayısı çekirdeği | 861 m2/g |
| Badem kabuğu | 1208 m2/g |
| Fıstık kabuğu | 635 m2/g |

Hindistan cevizi kabuğu : 600 °C ‘de akış hızı 0.1 m3/s azot gazı ile 2 saat pirolize edilmiştir. Daha sonra 110 °C ‘de 24 saat H3PO4 ile muamele edilmiştir.

Yüzey alanı : 902 m2/g ,Ads. Kap. : Zn+2 60.41 mg/g [2]

Küspe : 150- 165 °C ‘de 24 saat H2SO4 ile muamele edilip 800-850 °C ‘de 30 dk. Aktive edilmiştir.

Yüzey alan : 960 m2/g

Ads. Kap. : Cd+2 38.03 mg/g , Zn+2 31.11 mg/g [3]

Üzüm Çekirdeği : 550 °C ‘de 20 K/dk. Isıtma hızıyla azot atmosferinde ZnCl2 ile aktive edilmiştir.

Yüzey alan : 916.2 m2/g

Ads. Kap. : Pb+2 17.1 mg/g [4]

Zeytin Çekirdeği : 500-700 °C ‘de ZnCl2 ile aktive edilmiştir

Yüzey alan : 464.68 m2/g

Ads. Kap. : U+6 40 mg/g [5]

KAYNAKLAR

- M. Kazemipour, M. Ansari, S. Tajrobehkar, M. Majdzadeh, H. R. Kermani, Removal of lead, cadmium, zinc, and copper from industrial wastewater by carbon developed from walnut, hazelnut, almond, pistachio shell, and apricot stone, (2007)

- O.S. Amudaa, A.A. Giwa, I.A. Bello, Removal of heavy metal from industrial wastewater using modified activated coconut shell carbon, (2007)

- D. Mohan,  K.P. Singh,  Single and multi-component adsorption of cadmium and zinc using activated carbon derived from bagasse an agricultural waste, (2001)

- S. Mutlu, Fındık Kabuğu ve Üzüm Çekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonlar ile Kurşun İyonlarının Adsorpsiyonu, (2009)

- C. Kütahyalı, M. Eral,  Sorption studies of uranium and thorium on activated carbon prepared from olive stones: Kinetic and thermodynamic aspects, (2009)