SOLVENT   ve   UYGULAMALARI

ÖZET

Eski çağlardan günümüze kadar gelen solvent tanımını yaptım.Solventin çeşitlerinden bahsederek en çok karşımıza çıkan solventleri konu aldım.Solventlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ele alarak , solventlerin zararlarından ve vücuda alınan solventerin açtığı etkiler , solventle kullanmada dikkat etmemiz gerekenler ve solvent atıklarını nasıl değerlendirmemiz konusunda bilgi verdim.

GİRİŞ ve TARİHÇESİ

“Giriş bölümümüzde solventlerin tarihçesini ve ilk solvent elde eden insanların hangi solventleri bulduklarını ele alacağız.Solventleri yapan ilk insanlar çam ağacı reçilerinden üretilen hidrokarbonlar ve şaraptan elde edilen etanol solventini bulmuşlardır.İlk uygarlıklar üzüm ve şeker kamışından elde edilen etanol ile çam sakızı ve yağ eritmeyi denemişlerdir.Milattan sonra Asurlular ise solventi ilaç olarak kullanmışlardır.Eski Mısır uygarlıkları ise kozmetik ürünlerinde solventleri kullanmışlardır.” 1

Solventi tanımlıycak olursak;diğer maddeleri fiziksel olarak çözebilen inorganik ve organik sıvılardır.Çözünme sırasında solvent ve çözünen madde kimyasal bir değişikliğe uğramaz.

Solventleri iki grupta inceleyebiliriz;

- Organik solventler

- Anorganik solventler

Organik solventler ,karbon içeren solventlerdir.Örnek olarak;aseton,etanol,toluen,hekzan…vb

Anorganik solventler ise karbon içermeyen solventlerdir.Örnek olarak;su,amonyak…vb

“Solventlerin Kullanım  Alanları

- Boya ve boya türevleri

- Kozmetik ürünleri

- Temizlik ürünleri

- Araç kaplama tesisleri

Solventler en çok boya sektöründe kullanılır.” 2

GELİŞME

Solventin Boya Sektöründe Kullanımı

“Boyada solvent kullanılmasının nedeni;boyanın viskozitesini ayarlamak boyanın uygulamasını kolay hale getirmektir.

Solventler uçucu oldugundan boya bir yüzeye uygulandıktan sonra solvent  uçup giderek boyanın yüzeye sabitlemesini sağlar.” 3 Solventler aynı zamanda boyanın rengini düzgün çıkmasını sağlarlar.Boyanın içindeki solventler boya kuruduğunda tamamen buharlaşarak  boyadan ayrılırlar.Solventler  tiner olarakta bilinirler.Solventler belli oranlara  göre boyaya  karıştırırlar.

“Bu oranların üzerinde solvent kullanımı zararlıdır.Bu zararları şöyle sıralayabiliriz:

- Boyama hatalarına sebep olurlar

- Yangın çıkmasına sebep olurlar

- Çevreye zarar verirler

- Çalışan insan sağlığına zarar verirler

Boya sektöründe en çok hidrokarbon solventler kullanılır.Çünkü;hem ucuz hemde iyi çözücülerdir.Geçmişte boya sanayisinde solvent olarak benzen kullanılmaktaydı.Benzen kanserojen olduğundan günümüzde yerini tolune bırakmıştır.” 4

Bazı Solventlerin Fiziksel Özellikleri 5

HİDROKARBONLAR

| SOLVENT | Koruma zamanı | Kaynama Noktası | Alevlenme Noktası | Yoğunluğu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aromatik |  |  |  |  |
| Toluol | 2.3 | 113 | 6 | 0.89 |
| Xylen | 0.7 | 138 | 28 | 0.87 |
| Alifatik |  |  |  |  |
| Hexzan | 4.4 | 70 | -23 | 0.67 |

ALKOLLER

| Metil alkol | 5.9 | 65 | 12 | 0.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etil alkol | 3.3 | 79 | 12 | 0.79 |
| İzopropil alkol | 2.4 | 83 | 13 | 0.79 |

KETONLAR

| Aseton | 11.6 | 57 | -16 | 0.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ESTERLER

| Metil asetat | 11.9 | 58 | -10 | 0.93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etil asetat | 6.3 | 78 | -4 | 0.91 |

Solventlerin Bazı Kimyasal Özellikleri

- Hızlı buharlaşırlar

- Yanıcıdırlar

- Sıvıdırlar

- Genellikle renksizdirler

Solventlerin Zararları

Solventler içerdikleri kimyasalların özelliklerine göre Zaralı ve tehlikeli madde ayrıca zararlı atık özelliği gösterir.

“Solventler insan vücuduna üç şekilde girer;1)Solunum yoluyla  2)Yutma yoluyla  3)Deri yoluyla

1)Solunum Yolu İle;Solventler kolaylıkla buharlaşabildiği için aldığımız hava yoluyla akciğerlere girerler oradan da kana karışıma eğilimi gösterirler.Bu nedenle en tehlikeli etkilenme yoludur.

2)Yutma Yolu İle;solventte çalışırken,elimize bulaşan solventler veya solvent  bulaşmış  yiyecekler  sayesinde  etkilenme görülür.

3)Deri Yolu İle;solventler yağı çözebildiklerinden derinin koruyucu etkisini azaltır.Deriden emilerek kana  geçerler.” 6

“Bu yollarla vücuda  alınan solventler şu etkilere yol açar.

- Deri sorunlarına(kuruma,çatlama,sıvı baloncuklar,kızarma)

- Mide bulantısı ve baş dönmesi

- Solunum yolu hastalıklarına

- Dikkat dalgınlığına

- Kalp ritmi bozukluğuna

- Gözlerde yanma,bulanık görme,kızarklık

- Benzen solventinin kullanımında kansere neden olabilir.

Bu etkiler solvent içeren ortamdan uzaklaşınca dakikalar içinde kaybolabilir.Fakat  fazla solvente maruz kalmış insanlarda bayılma hatta ölüm ile şonuçlanabilir.

Yukarıdaki sonuçlardan insan sağlığına ve çevreye oldukça zarar verildiği görülmektedir.” 6

“Solventle çalışılan ortamlarda kişisel koruyucu malzemelerin  kesinlikle kullanılması gerekir.Bu malzemelerin şöyle sıralayabiliriz;

- Kimyasal tutucu maskesi bulunan gaz maskesi

- Laboratuar gözlüğü

- Solvent geçirgen olmayan(ayakkabı,eldiven,iş elbisesi)

- Derinin korunması için bariyer kremler kullanılabilir

Yukarıda alacağımız önlemlere rağmen solventin insan sağlığına zarar verme riski sıfırlanmış olmaz.Bu yüzden solventli ortamda çalışan işçilerin periyodik belirli zaman aralıklarında uzman bir hekim tarafından muayene edilerek,etkilenmenin olup olmadığı bu şekilde takip edilebilir.” 6

Solvent Atıklarını Ne Yapmalıyız

Solvent atıkları toksit olduğundan çevreye zarar verir.Bu yüzden atıklar gelişigüzel bir şekilde atılmamalıdır.Solvent geri kazanımı ve atıkların toksit etkisinin minimuma indirilmesi için bu işi yapan profesyonel kuruluşlardan,firmalardan yardım alınmalıdır.

SONUÇ OLARAK

Solventin her alanda kullanıldığı bir dünyada yaşıyoruz.Bu solvent kullanımı üretici firmalar  için  oldukça kolaylık sağlıyor fakat aynı zamanda da insan sağlığı için risk oluşturuyor.Bizim üzerimize düşen görev ise ne kadar mümkün olmasa da solventli ürünlerden uzak durmak, eğer kullanmak zorunda da kalıyorsak,bilgili bir şekilde ve gerekli önlemleri alarak riskleri en aza indirebilerek kullanmalıyız.

Teşekkürler:Bu dersi bana almakta yardımcı olan danışman hocam ve bir dönem boyunca engin bilgileriyle bizi aydınlatan ve bize birçok şeyi öğreten Prof.Dr Hasan ŞEÇEN’e içten teşekkürlerimi sunarım.

Referanslar

- ESIG(Europeen Solvent Industry Group Web Site-History of Solvents)

- www.solventsatisi.com/index.aps?PageID:29

- Gündüz, G., “Boya Bilgisi”, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

- www.solventnedir.com

- http://www.ekipmuhendislik.com.tr/kimya-bilgileri/solventlerin-fiziksel-ozellikleri.html

- http://www.solventsatisi.com/index.asp?PageID=26