Tekstil Endüstrisinde Kimya

Gonca Serdar

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Lisans Öğrencisi

Anadoluda kendilerine özgü ve yerleşmiş olan bir dokuma geleneği hâkimdi. Türkler buraya geldiklerinde bu dokuma sanatını kendi gelenek ve görenekleri ile birleştirip daha farklı bir dokuma sanatı ortaya çıkartmışlardır. Özellikle    14. yy da Alaşehir ,Adana, Bursa, Denizli ve Sivas gibi yerlerde pamuk dokumacılığı başlamıştır. Bursa 18. yy da hem pamuğu işleyip, pamuklu ve ipekli  tekstil ürünleri üretiyordu. Ankara’da keçi kılından kaliteli ürünler yapılıyordu. Türkler Anadolu’ya geldikten sonra pamuk üretimi son derece artmıştır. Ankara keçisinden tiftik üretilmekteydi. Hatta El-Ömeri  bu dönemlerde Anadolu'yu gezmiş ve "ipek gibi, uzun tüylü keçiler yetiştirildiğini,bunların kılları ile yapılan dokumaların Müslüman ülkelere satıldığını" yazmıştır.

Osmanlı devletinde dokuma 3 şekilde ele alınabilir :

1) Pamuk, keten ve kenevir gibi lif bitkileri hammadde olarak kullanılıp dokuma yapılıyordu.

2) İpek kullanılarak dokuma yapılıyordu.

3) Yün iplikler üretiliyor ve yün üzerine dokuma yapılıyordu.

Dokumacılık bu dönemlerde saray sanatı olarak bilinmekteydi. Daha sonra altın, gümüş ve ipek teller kullanılarak dokumacılığın maddi değeri artmıştır.

İlk zamanlar tekstil, üretilen kumaş anlamına gelmekteydi. Artık tekstil, sadece lif ve filamentlerden yapılan dokuma, dokusuz yüzey ve örülen kumaş olarak değil, ayrıca file, dantel, teknik tekstil, iplik, sicim, akıllı tekstil olarak da birçok farklı alanlarda kullanılmaktadır.

LİF TÜRLERİ

Tekstilde kullanılan lifler genel olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar kimyasal lifler ve doğal liflerdir. Kimyasal lifler denilince, odundan elde edilen rejenere selülozik ve petrokimyasal temelli saf sentetik materyaller akla gelir.

Doğal Kaynaklı Lifler

Hayvansal kaynaklı          Yapak , İpek Lifi, Kıl

Bitkisel Kaynaklı              Ham pamuk lifi, keten, jüt

Mineral Kaynaklı              Amyant ( Tekstil sanayiinde kullanılmaz. )

Doğal Polimerli Lifler       Viskoz, Bakır, Lyocell, Asetat,Triasetat

Kimyasal Lifler (İnsan Yapısı )

Sentetik Polimerli Lifler

İnorganik Polimer           Cam elyaf için cam

Metal elyaf için metal

Organik Polimer               Poliester (PES ),Poliamid (PA ),Akrilik ( PAC ),Polipropilen ( PP ),Elastan( EL

ORGANİK POLİMERLER :

1) Poliester Lifleri ( PES ) :

Bu liflerin zincirlerinde en az % 85 ester bulunmaktadır. Lineer makromoleküllerden oluşan polimerlerdir. Hâlâ piyasada 3 farklı poliester  polimeri bulunmaktadır :

- yapıbirimi etilenglikol olan polietilentereftalat (PET)

- yapıbirimi bütilglik ololan polibütilentereftalat (PBT)

- yapıbirimi trimetilenglikol olan politrimetilentereftalat (PTT)

Fakat tekstil sanayiinde bu üç tür polimerden en çok kullanılanı  PET olarak bilinen  polietilentereftalattır. Bu PET lifleri çok yüksek kristalizasyon derecesine sahiptirler. Bu özellikleri onlara mükemmel bir ısı dirençi ve mükemmel mekaniksel özellikler kazandırmaktadır. Diğer taraftan da sahip oldukları sıkı yapıları nedeniyle boyama sırasında boyarmaddelerin lif içerisine difüzyonu engellenmektedir. Bu nedenle bu liflere  boyama hızlandıcılar olmadan ve 100 ◦C `un altındaki sıcaklıklarda boyama işlemi uygulanamamaktadır. Bu sorunu aşmak için kullanılan boyama hızlandırıcıları çevre için zararlı ve insanlar için toksik etki göstermektedirler. Günümüzde kullanımı her ne kadar azalmış olsa da uzun süre kullanılmışlardır.

PTT lifleri boyama hızlandırıcılara gerek duyulmadan boyanabilmektedirler. PTT aromatik bir poliesterdir. 1,3-propandiol ile tereftalik asidin polikondenzasyon reaksiyonu sonucu oluşmaktadır. Fakat 1,3-propandiolün sentezi çok maliyetli olduğu için bu liflerin kullanımını azaltmıştır. Kimyanın hayatımıza kattığı bir kolaylıkla son günlerde Shell bu monomerin üretimi için düşük maliyetli bir sentez gerçekleştirmiştir. Bu sentez PTT liflerine olan ilgiyi artırmıştır.

2) Poliamid (PA) :

Diamin ile dikarboksilli asidin polikondenzasyon reksiyonu sonucu oluşmaktadır. Sonuç üründeki karbon atomu sayısına bağlı olarak  PA 6,6  veya  PA 6 dan söz edilmektedir.

PA 6,6  nasıl elde edilmektedir? Eşit miktarlarda adipik asit ile 1,6 -hekzametilendiaminin ısıl polikondenzasyonu sonucu oluşmaktadır.

3) Akrillik Lifler (PAC) :

Bu polimer , çözgen içindeki veya  sulu emisyondaki akrilnitrilin polimerizasyonu sonucu oluşmaktadır. %100 akrilnitrilden oluşan bu polimer yüksek camlaşma noktasına ( 100 ◦C un üzerinde ) sahip olduğundan dolayı düşük boya bağlama yeteneğine sahiptir. Bu dezavantaja sahip olduğundan dolayı bu polimerler artık tekstil sanayiinde kullanılmamaktadır.

4) Polipropilen Lifleri (PP) :

Bu liflerin üretiminde izotaktik polimerler kullanılmaktadır. Burada bulunan tersiyer karbon atomundan dolayı PP lifleri oksidasyon ve yüksek sıcaklıklara karşı hassastırlar. Bundan dolayı stabilizatör olarak alkillenmiş fenoller, sülfürler veya tiyo-türevleri ile kullanılmaktadırlar. UV absorbandı olarak Ni kompleksleri,antrokinon türevleri ve sterik engelli diaminler kullanılmaktadır. Bu maddeler düşük molekül  ağırlığına sahiptirler. PP lifleri içinde kalıp emisyon kaynağı maddeler olarak kullanılmaktadırlar.

5) Elastan (EL) :

Bu lifler , poliüretanın % 85 ini oluşturan elastomerlerden  yapılmaktadırlar. Lif polimerin dimetilasetamid içerisinde çözünmesiyle üretilmektedir.

DOĞAL LİFLER :

1) YÜN :

Koyun vücudundan elde edilen bir hayvan kılıdır. Yünün kalitesi koyunun ırkına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Yün  boynuz , tırnak vs. de bulunan keratin olarak adlandırılan bir proteinden oluşmaktadır.

Yün şunları da içermektedir :

- Doğal kirlilikler              Yün Yağı

Yün Teri (kuru ter)

Kir

- Koyunu bit, kurt vs. ekzoparazitlerden korumak için kullanılan insektisitler veya böcek üreme düzenleyicileri gibi veteriner ilaç kalıntıları.

Yün yağı suda çözünmez. Diklorometan  veya hekzan gibi apolar çözücülerde çözünmektedir. Arıtılan yün yağı yan ürün olarak değerlidir.

Yün teri, deride bulunan ter bezleri sayesinde üretilmektedir. Su ve alkol gibi polar çözücülerde çözünmektedir.

Kir ise, kum,kil , organik maddeler ve toz vs. maddelerden oluşmaktadır.

2) İPEK :

Bu lif bayan bluzları , elbiseleri ,kravat ve eşarplarda  sıkça kullanılmaktadır. İpek , ipek böceği tarafından kendi etrafında koza örmesiyle oluşmaktadır. İpek lifi bir protein lifidir. Ve etrafı serisin ile kablı fibroin filamentlerinden oluşmaktadır. Bununda giderilmesi gerekir.

3 ) PAMUK VE KETEN :

Pamuk lifi temelde selülozdan oluşmaktadır. Fakat başka materyallerde içermektedir. Örneğin mum, pektin, kül ve birçok organik bileşik içermektedir. Pamuk üretiminde pestisitler gibi kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Pamuk tekstil işletmesine geldiğinde pestisitler vb. kimyasallar artık olarak lifte bulunabilmektedir.

Keten ise bir sap lifidir. Ve günümüzde hala tekstil endüstrisinde geniş çapta kullanım alanına sahiptir.

METAL LİF NEDİR  ?

Bu lif tamamen metallerden oluşup 1 ile 80 mikron arsında ince ipliklerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere çok ince ipliklerdir. Birçok farklı metal alaşımlardan elde edilebilmektedir. Peki uygulama alanları nelerdir ? Öncelikle iletken plastikler, elektriği ileten ve ısıya dayanıklı tekstil ürünlerinde çokça kullanılmaktadır.  Metal lifler  diğer liflerle farklı derecelerde karıştırılıp iletken malzemeler üretilmektedir. İletken lifler, bakır sülfat, bakır iyodu  gibi metalik tuzlarla kaplanarak elde edilebilirler. Fakat burada şöyle bir sorun karşımıza çıkmaktadır ki  bu şekilde kaplanarak elde edilen lifler korozyona karşı dayanıksız ve az yapışma özelliğine sahiptirler. Ayrıca pahalı maliyet, üretim güçlüğü ve lifi yıkama esnasında çıkmasından dolayı çok fazla kullanılan bir yöntem değildir. Burada elektrokimyanın tekstile neler kazandırabileceğini görmekteyiz.

KUMAŞ ÜRETİMİ

Kumaş üretiminde hammadde olarak  filament ve kesikli iplikler kullanılmaktadır. Daha sonrasında bu hammaddeler işlenerek bazı formlara çevrilmektedir. Bunlar :

- Örme tekstiller

- Zemin örtüleri

- Dokuma tekstiller

1 ) DOKUMA TEKSTİLLER :

a) Çözgü Çekme : Çözgü çekme işlemi dokuma işleminden önce yapılır. Burada çözgü iplikleri leventlere sarılır. Ayrıca bu işlemde terbiye işleminde kullanılan emisyonlara zarar verecek kimyasallar kullanılmaz.

b ) Haşıllama : Dokuma sırasında çözgü ipliklerini korumak ve kayganlık vermek için ipliklere bazı haşıl maddeleri ilave edilmektedir. İki grupta incelenmektedir :

Doğal polisakkarit temelli haşıl maddeleri :

- nişasta

- selüloz türevleri ,karboksimetilselüloz

- protein türevleri

- hidroksietilnişasta ve karboksimetilnişasta eteri gibi nişasta türevleri

Tam sentetik polimerler :

- polivinilalkoller

- poliakrilatlar

- polivinilasetat

- poliester

Kullanılan haşıl maddesi neye göre seçilir ? Öncelikle kullanılan life, uygulanacak olan dokuma tekniğine ve haşıl maddelerinin geri kazanımında kullanılacak mekanizmanın ihtiyaçlarına göre seçilmektedir. Ayrıca çözgü ipliklerinin korunması için  bazı koruyucu kimyasallar kullanılmaktadır. Bunlar formaldehit , izotiazolin gibi heterosiklik bileşikler ve fenollerdir.

c )Dokuma :Bu işlemle dokunmuş kumaşlar elde edilir. Yani ipliklerin bir tezgah üzerinde bir araya getirildiği işlemdir. Burada bazı koşullarda yağlar tezgahı yağlamak için kullanılmaktadır.

2 )ÖRME TEKSTİLLER :

a )Parafinleme : Bu işlemin amacı , örme iplikleri örme işlemi esnasında hızlı bir şekilde örmek ve makinelerden kaynaklanabilecek mekaniksel zararlardan korumak  için iplikler kayganlaştırılıp mumlanmaktadır . Genellikle bu işlem için mum parafini kullanılmaktadır.

b )Örme : Bir seri iğne ile ipliklerin birbirine bağlanması sağlanan mekaniksel bir işlemdir. Bu proseste iğneler ve diğer parçalar madeni yağlar kullanılarak yağlanmaktadır. Kullanacağımız yağın miktarını ise kullanılan örme teknolojisine ve iğnelerin hızına göre ayarlarız. Bu işlem sırasında kumaş üzerinde yağ kalabilmektedir. Bunlarda  terbiye işlemleri sırasında yıkanarak temizlenmektedir.

3 )TEKSTİLDEN ZEMİN DÖŞEMELİKLERİ :

Kullanıma hazır tekstil materyali yüzeyine sahip sonuç ürünlere verilen isimdir.

- taşıyıcı tabaka , bu kısım genelde polipropilenden üretilen kumaşlardan  (% 75) veya  PP veya PES`ten  (sırasıyla %16 ve %8) yapılmaktadır.

- hav ipliği , filament veya kesikli lif iplikleri eşit miktarlarda kullanılarak yapılmaktadır.

- ön - kaplama tabakası , hav iplikleri taşıyıcı tabakaya bağlamak için kullanılan tabakadır. bu kısım yapay kauçuk  ya da karboksillenmiş stiren -bütadien kauçuğu temelli sentetik dispersiyondan yapılmaktadır.

- laminasyon  tabakası , bu tabakanın hazırlanma amacı ise halıya kaymaz özellik kazandırabilmek,hav ipliklerin sağlam bir şekilde tutunmasını sağlamak ve hatta zor yanma gibi özelliklerin kazandırabilmektir.

Bu kısımda ise selüloz  ve pamuk liflerin ön terbiyesinden bahsedilecek .

SELÜLOZ VE PAMUK LİFLERİN ÖN TERBİYE İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR ?

Temel Üretim İşlemleri :Pamuk ön terbiyesi aşağıdaki işlemlerden oluşmaktadır :

1)Yakma : Bu kısımda kumaş yüzeyinden lifler çıkmakta ve bu durum kumaşın yüzey görünümünü olumsuz etkilemektedir. Böyle bir yüzey boyandığı zamanda" buzlanma "olarak isimlendirilen bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu lifler gaz alevi içerisinden geçirilir ,kıvılcımları söndürmek ve halıyı soğutmak amacıyla kumaş söndürme banyosuna maruz bırakılır. Yakmadan önce ise kumaş üzerinde kalabilecek toz veya lif uçuntularını elimine etmek için kumaş fırçalanır. Yakma işlemi sırasında yanan toz veya organik maddelerden dolayı koku oluşmaktadır. Koku veren maddeler ise katalik olarak okside edilip giderilirler.

2)Haşıl Sökme :Dokuma kumaşlara ilk olarak bu işlem uygulanmaktadır. Ve haşıl maddelerini bu dokuma kumaşlardan uzaklaştırma işlemidir.

Haşıl sökme yöntemleri vardır. Bu yöntemler haşıl maddesinin cinsine göre değişmektedir. Şu şekilde sınıflandırılırlar :

1.       nişasta temelli haşıl maddelerinin sökülmesi için yöntemler

2.       suda çözünebilen haşıl maddelerinin sökülmesi için yöntemler

3.       suda çözülebilen ve çözülemeyen haşıl maddelerinin sökülmesi için yöntemler

1. NİŞASTA TEMELLİ HAŞIL MADDELERİN SÖKÜLMESİ İÇİN YÖNTEMLER

Enzimatik haşıl sökme ,adından da belli olduğu üzere bu işlem için enzimler kullanılmaktadır. enzim olarak ta amilazlar kullanılır. Neden enzim dersek , enzimler nişastanın selüloz kısmına herhangi bir zarar vermeden parçalanmasını sağlar.

Oksitatif haşıl sökme , burada kumaş hidrojenperoksit ve kostikle birlikte , hidrojenperoksiti kararlaştırıcı ve kompleks oluşturan maddeleri birlikte içeren çözelti ile emdirilmektedir. Çözeltiye genellikle persülfat da katılmaktadır. Fakat şöyle bir sorun  karşımıza çıkmaktadır ki oda  işlem kontrol edilmediği zaman bu kimyasal oksidasyon liflere de  zarar verebilmektedir.

2. SUDA ÇÖZÜNEBİLEN HAŞIL MADDELERİN SÖKÜLMESİ İÇİN YÖNTEMLER

Polivinilakrilat ve poliakrilat gibi suda çözünebilen haşıl maddeleri sodyumkarbonatlı sıcak su ile yıkanarak bu işlem gerçekleştirilmektedir. Bu işlem normal yıkama makinelerinde yapılmaktadır.

3. SUDA ÇÖZÜLEBİLEN VE  ÇÖZÜLEMEYEN HAŞIL MADDELERİN SÖKÜLMESİ İÇİN YÖNTEMLER

Oksitatif haşıl sökme yöntemi suda çözülebilen ve çözülemeyen haşıl maddelerinin sökülmesi için kullanılabilmektedir.

3) Merserizasyon : Bu işlem pamuğun kopma gücünü , boyut kararlılığını ve parlaklılığını artırmak amacıyla yapılmaktadır. 3 tip merserizasyon yöntemi vardır . Bunlar :

- Gerdirmeli

- Kostikleme

- Amonyak

Bu kısımda amonyak merserizasyonundan bahsedilecek . Amonyak  Merserizasyonu : Pamuk iplik veya pamuk kumaşlar susuz sıvı amonyak ile muamele edilmektedir. Parlaklık düzeyi diğer yöntemlere göre biraz daha azdır. Amonyak artıkları ise kuru sıcak işlem peşinden buharlama işlemi ile uzaklaştırılmaktadır.

4 )Hidrofilleştirme : Bu kısımda ham liflere karışmış olabilecek ya da bir sonraki işlemden gelebilecek yabancı maddeleri ekstrakte etmek için işlem yapılır. Bu maddeler neler olabilir ? Pektinler , proteinler,haşıl maddeleri ,yağ ve mumlar olabilmektedir.

Hidrofilleştirme işlemi , alkali (sodyumhidroksit veya sodyumkarbonat )ve bunlarla beraber bazı yardımcı maddelerle yapılmaktadır. Bu maddelerin bazıları aşağıda verilmiştir :

- non-iyonik (alkoletoksilatlar, fenoletoksilatlar ) ve anyonik (alkilsülfonatlar,fosfatlar,karboksilatlar )yüzeyaktif özellik gösteren maddeler

- glikonik asit ,fosfonik asit vb. maddeler kullanılmaktadır. Çünkü ,hidrojenperoksit ile ağartma yapılırken selülozu parçalama reaksiyonlarında kataliz olarak kullanılan demiroksidi uzaklaştırmak için kompleks yapıcı olarak kullanılırlar.

- indirgen madde olarak ise sülfit ve hidrosülfit kullanılmaktadır. Çünkü , ağartma işlemi sırasında oluşabilecek oksiselüloz riskini azaltmak için kullanılırlar.

5 ) Ağartma : Bazik işlem sonrası pamuk daha fazla hidrofillik kazanmaktadır. Fakat şöyle bir sorun var ki oda yıkama ve bazik ekstraksiyon işlemleri sonucu tam olarak renkli maddeler uzaklaştırılamayabilir bunun sonucunda orjinal asıl renk değişime uğramadan kalır.

Eğer kumaşımızı koyu renklere boyamak istiyorsak ağartma işlemine gerek duymadan direkt olarak kumaş boyanır. Fakat  kumaşımızın rengini pastel tonlarda istiyorsak ya da sonraki zamanlarda baskı işlemi uygulayacaksak ağartma işlemini yapmak zorundayız. Selüloz liflerini ağartma işleminde kullanılan maddeler :

- hidrojenperoksit ( H2O2)

- sodyumhipoklorit ( NaClO )

- sodyumklorit (NaClO2 )

Bunlardan ayrı olarak perasetik asit de kullanılmaktadır. ( 7 , UBA , 1994 )

KUMAŞ KURUTMA :Bu işlem iki adımdan oluşmaktadır . Şöyle ki ilk olarak life mekaniksel olarak bağlanan  su uzaklaştırılır ,ikinci adımda ise lif tam olarak  kurutulur.

1 ) Sıkma : Kumaş kauçukla kaplı olan iki ya da üç merdane arasında sıkılmaktadır. Fakat bu işlemi hassas kumaşlara uygulamak zordur.

2 ) Emme : Bu işlemde kumaş pompaya bağlanmış bir silindirin üzerinden enine açık bir şekilde geçirilir. Bu işlem sonucu kumaşta % 90 oranında nem kalmaktadır.

3 ) Santrifüjal uzaklaştırma : Bu yöntem mekaniksel suyun uzaklaştırılması için kullanılmaktadır. Fakat hassas kumaşlarda kırık oluşma tehlikesi fazla olduğu için hassas kumaşlara uygulanmamaktadır.

4 ) Ramözler : Burada ise kumaşı makinenin içinden enine olacak şekilde geçiririz. Ayrıca kumaşa barındırdığı suyu buharlaştırmak için alttan ve üstten sıcak hava akımı gönderilir. Bu şekilde kumaş sisteme  yaş olarak girerken kuru bir şekilde çıkmaktadır.

5 ) Hot-flue` lar : Bu sistemde yine aynı şekilde kumaş enine makineye serilmiştir. Makine içerisinde bulundurduğu silindirler sayesinde kumaşı aşağı ve yukarı hareket ettirme yeteneğine sahiptir. Ve makine metalden yapılmaktadır. Hava ısıtılarak  makine içerisine püskürtülmektedir.

6 ) Kontakt kurutucular : Bu sistem metal silindirlerden oluşmaktadır. Metal silindirler içerisinden buhar geçirilip ya da direkt alevle ısıtılır. Kumaş bu şekilde ısıtılan metal silindirler üzerinden geçirilerek kurutulması sağlanmakatadır.

7 ) Airo kurutucu : Bu sistemde türbülanslı hava akımı sağlanarak kumaş içerisindeki su mekaniksel olarak uzaklaştırılır ve kısmen buharlaştırılır.

SELÜLOZ LİFLERİN BOYANMASI

Bu kısımda selüloz liflerin boyanmasında kullanılan birkaç boya çeşidinden bahsedilecek.

1 ) Direkt Boyalar: Bu boyalar kumaşa iyi ıslanmasını ve dağılmasını sağlayacak bazı yardımcı maddeler ve  tuzlarla (sodyumklorür veya sodyumsülfat ) birlikte verilebilmektedirler. Çektirme yönteminde boya pasta haline getirilir daha sonra sıcak su ile çözülüp boyama kabına ilave edilir. Tuz ise kaba bu işlemden sonra ilave edilmektedir.

a ) Dağıtma özelliği gösteren yüzey aktif maddeler veya kompleks oluşturucu maddeler ile kumaş yıkanır ve dağılmayan boyanın dağılması sağlanır.

b )  Hidrofilik gruplar bloke edilir bu şekilde boyanın çözünürlüğü azaltılmış olur ve molekülün büyümesi sağlanır.

Molekülün büyümesi için ne tür işlemler yapılabilir ?

- Katyonik  maddeler kullanılabilir . Bu maddeler az çözünen tuzlara benzer maddeler oluşturan kompleks maddelerdir. Bunun için uzun zincire sahip hidrokarbonlu kuaterner amonyum bileşikleri , polietilimin ya da poliaminler kullanılabilmektedir.

- Metal tuzlar : azo boyalarıyla ,bakırsülfat ve potasyumdikromat ile daha sağlam metal kompleksleri yapılmaktadır.

- Diazolanmış maddeler : kumaş boyam işlemine tabi tutulduktan sonra diazolama işlemine sokulur. Daha sonra suda çözünürlük sağlayacak hidrofilik gruplar içermeyen aromatik amin ve fenollerle kenetlenirler.

2 ) Kükürt Boyalar : Kükürt  boyaları suda çözünmemektedir. Bazik ortamda suda çözünür ve kumaşa karşı yüksek ilgi gösterirler. Boya kumaşa verildikten sonra okside edilir ve suda çözünmeyen yapısına geri döndürülür.

Boyama  işlemi  yapılırken kumaşa aktarılan kimyasal maddeler ve yardımcı maddeler nelerdir ?

- indirgen maddeler : Genel olarak sodyum sülfür, sodyum hidrojen sülfür ve tiyoüre kullanılmaktadır.

- baz : sodyumhidroksit

- tuz

- dağıtıcılar

- kompleks oluşturucu maddeler : bu maddeler alkali metaller kullanıldığı için bunların bazı olumsuz

etkilerinden korunmak için EDTA ve polifosfatlar kullanılmaktadır.

- oksidasyon maddeler : genellikle hidrojenperoksit , iyodat , klorit gibi halojenli bileşikler kullanılır.

KAYNAKLAR :

1 ) Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Hakemli Dergisi Art-E Mayıs-Haziran ` 13 Sayısı

2 ) Türkiye Tekstil Terbiye Sanayiciler Derneği

3 ) Megeb (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi)